- Открытое  акционерное  общество «АлМет»

432072  г. Ульяновск, а/я  3451, тел. 52-48-06, 20-78-92, факс 20-06-19

- АНТЕННА СТВ-1,65-11 полярная

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников как в Ku-диапазоне (10.95-12.75ГГц), так и в C-диапазоне (3.6-4.2ГГц) в зависимости от применяемого облучателя. Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.

Рис.1

Комплект поставки.

| 1. | ### Рефлектор | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подзеркальник | 1 | шт. |
| 3. | Растяжки | 3 | шт. |
| 4. | Держатель облучателя Ø 60 | 1 | шт. |
| 5. | Опорно-поворотное устройство | 1 | шт. |
| 6. | Стойка | 1 | шт. |
| 7. | Азимутальный винт | 1 | шт. |
| 8. | Кронштейн верхний | 1 | шт. |
| 9. | Кронштейн нижний (левый + правый) | 1+1 | шт. |
| 10. | Тяга параллакса | 1 | шт. |
| 11. | Комплект нормалей (см. спецификацию) | 1 | к-т |

##### Технические  характеристики

| Диаметр рефлектора | 1650 мм |
| --- | --- |
| Тип зеркальной системы | Осесимметричная |
| Фокусное расстояние | 660 мм (f/d=0,4) |
| Диапазон частот | 10,95÷12,75 ГГ |
| Ширина луча | 1,1° |
| Коэффициент усиления | 44,3 ДБ |
| Уровень боковых лепестков не более | 21 ДБ |
| Уровень кроссполяризации | 21 ДБ |
| Тип подвески | Полярная |
| Угол наклона экваторной оси | 10÷50° |
| Угол параллакса | 5…9° |
| Угол азимутальный | - 70…+36° (Echostar 18") |
| Масса антенны со стойкой | 42 кг |
| Допустимая масса конвертера с облучателем,кг | 1,150 |

Рис.1

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке  полярного опорно-поворотного устройства

на рефлектор   А 1650

Сборка ОПУ производится согласно Рис.2.

- Вывернуть 7 болтов М10 крепления опорно-поворотного устройства ( ОПУ ) (поз. 33).

- Установить  ОПУ на стойку согласно  (Рис.1 и Рис.2). Развернуть ОПУ в необходимое положение и закрепить 7 болтами М10 (поз. 33).

- Установить тягу азимутальную (для случая когда не ставится актуатор), для чего:

- отвернуть гайку М12 и снять спецболт (поз.21) и распорные втулки на тяге

- отвернуть гайки М16 на азимутальной тяге, снять распорную втулку (поз.18)

- вставить тягу в отверстие стержня (поз.15) согласно  (Рис.2, Вид В, сеч.. И-И), установить втулку (поз.18) и закрепить гайками М16. Сильно не затягивать.

- ушко  тяги  установить  на  поворотной  балке  согласно  (Рис.2, Вид В, сеч.. Е-Е) и закрепить спецболтом (поз.21) и гайкой М12.

- Установить тягу параллакса с наконечником (поз.2) на ось поворотной балки согласно (Рис.2) для чего:

- отвернуть гайки М12 на тяге параллакса, снять стержень (поз.12) и втулку (поз.16).

- вставить стержень (поз.12) в отверстие 20 наконечника (поз.13) на поворотной балке ОПУ.

- Вставить тягу параллакса в отверстие 12 на стержне (поз.12) и закрепить гайками М12 (см.Рис.2).

ИНСТРУКЦИЯ

по  сборке  рефлектора  А 1650

Сборка рефлектора производится согласно Рис.3.

- Закрепить кронштейны навески рефлектора на подзеркальнике, для чего :

- разобрать кронштейны ( отвернуть болты ) и закрепить кронштейны на

подзеркальнике согласно (Рис.3, узел 3) , установив резьбовую пластину с внутренней  стороны, а кронштейны с наружной стороны подзеркальника;

- завернуть болты М8 х 20.Сильно не затягивать.;

- проверить  окончательную установку всех кронштейнов. Оси всех кронштейнов должны быть параллельны.

- Закрепить подзеркальник на рефлекторе, для чего :

- совместить отверстия в подзеркальнике с отверстиями в рефлекторе и закрепить винтами М6 х 16 (см. Рис.3, узел 3).

- Установку рефлектора на ОПУ необходимо производить втроем. Двое  держат рефлектор, а третий заводит ушки ОПУ в  проушины  кронштейнов. Вставить  в отверстия спецболты М12. Закрепить. Совместить проушину верхнего кронштейна с тягой параллакса на ОПУ и закрепить спецболтом М12 (см. Рис.3).

- Установить растяжки, на рефлектор  для чего: закрепить один конец растяжки на рефлекторе винтами М6 х 16, а второй конец на держателе облучателя  винтами  М6 х 16 (см. Рис.3).

- Установить облучатель на рефлектор, для чего - вставить облучатель в держатель облучателя  закрепить  всё  вместе винтом  М6 х 16 .

- . Развернуть  отражатель  в  направлении  спутника. Закрепить. Регулировка по азимуту производится за счет регулировки азимутальной тяги.(для случая когда не ставится актуатор.)

- Установка  антенны  по  углу-месту производится за счет регулировки гаек М12 на тяге (поз.3) так, чтобы  ось вращения поворотного устройства была направлена на полярную звезду. Угол подъема полярной оси примерно равен геометрической широте точки установки антенны. Угол места выбирается из расчетов направленности оси антенны параллельно экваториальной плоскости.. Положение,  при  котором  плоскость  рефлектора  составляет  с  вертикалью  угол  =0, соответствует  углу  наклона  фокальной  оси  антенны  0 относительно  горизонта. Затянуть болты. Для разворота оси антенны в направлении на спутники, находящиеся на геостационарной орбите, используется так называемая поправка или угол деклинации. Доворот антенны на необходимый угол деклинации производится за счет регулировки гаек М12 на тяге параллакса (поз.2  Затем  все болты и гайки на ОПУ затягиваются.

Внимание !

Настройку  по фокусу производить перемещением  облучателя  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя облучателя. При настройке по поляризации, облучатель  плавно поворачивают вокруг  своей оси.

Указание  мер  безопасности.

- При  установке  антенны  по  углу-месту  во  избежание  ее  поломки   необходимо  придерживать  рефлектор.

- Запрещается  эксплуатировать  антенну  в  химически  активной  среде, разъедающей  металлы  и  покрытия.

- Запрещается  установка  и  регулировка  антенны  при  сильном  ветре.

- При  подъеме  рефлектора  на  крышу  соблюдайте  меры  предосторожности  и  не  допускайте  повреждения  изделия.

- Операцию  по  установке  рефлектора  выполнять  в  составе  не  менее  3 человек  во  избежание  деформации  рефлектора.

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Фирма  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.

- Заземление антенны и конвертера производят проводом сечением 3…4мм², для чего один его конец 2-3 витками намотайте  на разъем, соединяющий кабель с конвертером, далее провод с обеспечением контакта зажмите под любую гайку крепления опоры к рефлектору, далее присоедините провод к заземляющему контуру здания.

(дата приемки)

Рис.2

Рис.3

(1,65 полярн.)

Комплект поставки ( спецификация ).

| № п/п | Наименование изделия | Кол. Шт. | Материал | Тип Покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рефлектор | 1 | Алюминиевый сплав Л 2,0 | Порошковая эмаль |
| 2. | Подзеркальник | 1 | Сталь Л 1,0 | Гальван.цинкование Порошковая эмаль |
| 3. | Растяжка | 3 | Сталь, труба Ø 16 х 1,5 | Горячее цинкование |
| 4. | Держатель облучателя Ø 60 | 1 | Сталь Л2,0 | Гальван. цинкование Порошковая эмаль |
| 5. | Опорно-поворотное устройство | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 6. | Стойка | 1 | Сталь, труба Ø 76 | Горячее цинкование |
| 7. | Кронштейн верхний | 1 | Сталь | Горячее. цинкование |
| 8. | Кронштейн нижний (левый и правый) | 1+1 | Сталь | Горячее цинкование |
| 9. | Азимутальный винт | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 10. | Тяга параллакса | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 11. | Винт М6 х 16 | 19 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 12. | Винт М6 х 40 | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 13. | Гайка М6 | 20 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 14. | Шайба 6мм | 21 | Сталь | Гальван. цинкование |
| 15. | Шайба пружинная 6мм | 20 | Сталь | Гальван. цинкование |