Открытое  акционерное  общество «АлМет»

432072  г. Ульяновск, а/я  3451, тел. 52-48-06, 20-78-92, факс 20-06-19

ПАСПОРТ

Антенна СТВ- Ø 2,0-1.1 полярная

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников как в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц), так и в C-диапазоне (3.6-4.2ГГц) в зависимости от применяемого облучателя. Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

| # Параметр |  | ### Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рефлектора (рабочая область) |  | 2000мм |
| Материал рефлектора |  | Сплав Амг |
| Толщина материала |  | 2,0 мм |
| Покрытие рефлектора |  | Порошковое покрытие |
| Тип зеркальной системы |  | Осесимметричная |
| Фокусное расстояние |  | 780 мм (F/D=0.39) |
| Ku-диапазон |  |  |
| Коэффициент усиления на частоте 11.3 ГГц, не хуже |  | 46 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 11.3 ГГц, не более |  | 0,9 градуса |
| Уровень боковых лепестков |  | Не более –(29-25log) дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ |  | Не хуже –25 дБ |
| C-диапазон |  |  |
| Коэффициент усиления на частоте 4 ГГц, не хуже |  | 36,4 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 4 ГГц, не более |  | 2,6 градуса |
| Уровень боковых лепестков |  | Не более –(29-25log) дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ |  | Не хуже –25 дБ |
| Тип подвески |  | Полярная |
| Угол наклона экваториальной оси |  | 1050 градусов |
| Диапазон перемещения по азимуту |  | ± 60 градусов |
| Масса антенны без стойки |  | 25,5 кг |
| Масса антенны со стойкой |  | 80 кг |
| Допустимые ветровые нагрузки | ## Без разрушений и остаточных деформаций | Скорость ветра до 25 м/с |
|  | Без разрушений, возможны остаточные пластические деформации | Скорость ветра 2540 м/с |
|  | Возможны разрушения конструкции | Скорость ветра выше 50 м/с |
| Температура эксплуатации антенного поста |  | -35С…+60С |

Нижний  предел  температур  может  быть  увеличен  до  -50С…-60С  по  специальному  заказу.

## КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Рефлектор | 1 |
|  | Подзеркальник | 1 |
|  | Растяжка | 3 |
|  | Держатель облучателя Ø 60 | 1 |
|  | Кронштейн верхний | 1 |
|  | Кронштейн нижний (левый , правый) | 1/1 |
|  | Опорно-поворотное устройство | 1 |
|  | *Стойка | 1 |
|  | *Тяга азимутальная | 1 |
|  | Винт М6 х 16 | 37 |
|  | Винт М6 х 40 | 1 |
|  | ###### Гайка М6 | 38 |
|  | Шайба 6мм | 39 |
|  | Шайба пружинная Ø6 | 38 |

.

Примечание.

Азимутальная тяга п.9 и стойка п.8 в комплект не входят и поставляются дополнительно.

##### Рис.1

Рис.2

Сборка  антенны  производится  в  соответствии  с рис. 2.

- Закрепить кронштейны навески рефлектора на подзеркальнике, для чего :

-  разобрать кронштейны ( отвернуть болты ) и закрепить кронштейны на

подзеркальнике согласно (Рис.2, узел.3) , установив резьбовую пластину с внутренней  стороны, а кронштейны с наружной стороны подзеркальника;

- завернуть болты М8 х 20.Сильно не затягивать.;

- проверить  окончательную установку всех 3-х кронштейнов. Оси всех кронштейнов должны быть параллельны.

- Закрепить подзеркальник на рефлекторе, для чего :

- совместить отверстия в подзеркальнике с отверстиями в рефлекторе и закрепить винтами М6 х 16 (см. Рис.2, узел.3).

- Установку рефлектора на ОПУ необходимо производить втроем. Двое держат рефлектор, а третий заводит ушки ОПУ в проушины кронштейнов. Вставить  в отверстия спецболты М12. Закрепить. Совместить проушину верхнего кронштейна с тягой параллакса на ОПУ и закрепить спецболтом М12(см. Рис.1).

- Установить растяжки, для чего: закрепить один конец растяжки на рефлекторе винтом  М6 х 16, а второй конец на держателе облучателя винтом М6 х 16 (см. Рис.2,узел 1 и узел 2).

- Установить облучатель на рефлектор, для чего - вставить облучатель в держатель облучателя  закрепить всё вместе винтом  М6 х 40.

Настройку  по фокусу производить перемещением  облучателя  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя облучателя. При настройке по поляризации, облучатель  плавно поворачивают вокруг  своей оси.

Указание  мер  безопасности.

- При  установке  антенны  по  углу места  во  избежание  ее  поломки   необходимо  придерживать  рефлектор.

- Запрещается  эксплуатировать  антенну  в  химически  активной  среде, разъедающей  металлы  и  покрытия.

- Запрещается  установка  и  регулировка  антенны  при  сильном  ветре.

- При  подъеме  рефлектора  на  крышу  соблюдайте  меры  предосторожности  и  не  допускайте  повреждения  изделия.

- Операцию  по  установке  рефлектора  выполнять  в  составе  не  менее  3  человек  во  избежание  деформации  рефлектора.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

- -Не допускаются  механические повреждения рефлектора, подзеркальника и растяжек во избежание ухудшения характеристик антенны.

-Не  допускается  перевозка  в  одном  вагоне  или  автомашине  с  антеннами  кислот, щелочей  и  тому  подобных   агрессивных  материалов.

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <50 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.

- Заземление антенны и конвертера производят проводом сечением 3…4мм², для чего один его конец 2-3 витками намотайте  на разъем, соединяющий кабель с конвертером, далее провод с обеспечением контакта зажмите под любую гайку крепления опоры к рефлектору, далее присоедините провод к заземляющему контуру здания.

### ГАРАНТИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  в течении  6  месяцев  со  дня  продажи., при  условии  соблюдения  инструкции по  эксплуатации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Изделие  изготовлено  в  соответствии  с  требованиями  конструкторской  документации.

Штамп  ОТК                                                    ОТК __________________________

(подпись)

___________________________

______________                                                                         (дата приемки)

Дата  отгрузки:,,________,,__________________,,200__г.

Упаковщик: __________________,,_____________________